ESTUDO DE SIMILAR — JUAN PEDRO GANDINI

Estudo comparativo de embarcações similares  |  unidades no sistema métrico (SI)

Projetista: Juan Pedro Gandini

Data: 2026-09-15

Embarcação pretendida: Bote a vela e remo leve (dinghy 12,5 pes / 3,8 m) para expedição solo/dupla no Lago Nahuel Huapi

1. Caso de uso

Embarcação ultraleve de recreio e expedição diurna no Lago Nahuel Huapi (Patagônia), com foco em facilidade de varação em praia/rampa por um único homem (meta < 50 kg). Propulsão principal a vela (Catboat/Sloop) e auxiliar a remo, construída em compensado naval pelo método stitch-and-glue pelo próprio proprietário.

2. Critérios de seleção dos similares

Dinghies e tenders clássicos e modernos de 10 a 15 pes projetados para vela e remo, construídos em compensado naval com foco em leveza, estabilidade inicial de forma e facilidade de manuseio solo.

3. Embarcações similares

Similar 1 — B&B Yacht Designs (Graham Byrnes) Spindrift 12 (2014)

Por que serve de referência: Proa afilada elegante, construção stitch-and-glue ultraleve em compensado naval, excelente desempenho tanto a remo quanto à vela (Catboat ou Sloop), com bancos de flutuação integrados.

LOA: 3,66 m  •  BOA (boca): 1,37 m  •  Deslocamento: 48 kg

Fonte [revista nautica]: Small Boats Magazine - Spindrift 12 (Matthew P. Murphy) — 2014-08-15 | acesso em 2026-09-15 — https://smallboatsmonthly.com/article/spindrift-12/

Fonte [estaleiro]: B&B Yacht Designs - Spindrift Series — sem data identificavel | acesso em 2026-09-15 — https://bandbyachtdesigns.com/spindrift

Lacunas (a fonte não informa): Comprimento na linha d'agua (LWL), Calado, Pontal (fundo ate o conves), Potencia instalada, Velocidade maxima, Velocidade de cruzeiro, Autonomia

Similar 2 — Chesapeake Light Craft (John C. Harris) Passagemaker Dinghy (2016)

Por que serve de referência: Dinghy versátil em compensado naval LapStitch, peso ultraleve para manuseio individual, alta capacidade de carga e opções de vela simples (Lug/Cat ou Gunter Sloop) e remo.

LOA: 3,53 m  •  BOA (boca): 1,42 m  •  Calado: 0,15 m  •  Deslocamento: 43 kg

Fonte [estaleiro]: Chesapeake Light Craft - Passagemaker Specifications — sem data identificavel | acesso em 2026-09-15 — https://clcboats.com/products/passagemaker-take-apart

Fonte [revista nautica]: Small Boats Monthly - Passagemaker Dinghy (Ken Textor) — 2016-02-01 | acesso em 2026-09-15 — https://smallboatsmonthly.com/article/passagemaker-dinghy/

Lacunas (a fonte não informa): Comprimento na linha d'agua (LWL), Pontal (fundo ate o conves), Potencia instalada, Velocidade maxima, Velocidade de cruzeiro, Autonomia

Similar 3 — Chesapeake Light Craft (John C. Harris) Skerry (2023)

Por que serve de referência: Linhas clássicas tradicionais escandinavas com proa afilada, casco extremamente esguio e eficiente a remo e vela, construção ultraleve em compensado Okoume.

LOA: 4,57 m  •  BOA (boca): 1,37 m  •  Calado: 0,13 m  •  Deslocamento: 43 kg

Fonte [revista nautica]: Small Craft Advisor - Boat Review: CLC Skerry — 2023-01-23 | acesso em 2026-09-15 — https://smallcraftadvisor.substack.com/p/boat-review-clc-skerry

Lacunas (a fonte não informa): Comprimento na linha d'agua (LWL), Pontal (fundo ate o conves), Potencia instalada, Velocidade maxima, Velocidade de cruzeiro, Autonomia

Similar 4 — Iain Oughtred Designs Acorn Dinghy 10' 2'' (Puffin) (2025)

Por que serve de referência: Bote clássico de linhas tradicionais com proa afilada, casco em compensado lapstrake colado com epóxi, excelente estabilidade e capacidade de remo e vela.

LOA: 3,10 m  •  LWL: 3,00 m  •  BOA (boca): 1,27 m  •  Calado: 0,15 m  •  Deslocamento: 45 kg

Fonte [revista nautica]: Small Boats Monthly - 10' 2'' Acorn Dinghy Design — 2025-06-01 | acesso em 2026-09-15 — https://smallboatsmonthly.com/article/10-2-acorn-dinghy/

Fonte [estaleiro]: Oughtred Boats - Dinghies Catalogue — sem data identificavel | acesso em 2026-09-15 — https://www.oughtredboats.com/mainpages/dinghies.html

Lacunas (a fonte não informa): Pontal (fundo ate o conves), Potencia instalada, Velocidade maxima, Velocidade de cruzeiro, Autonomia

4. Tabela comparativa

Valores em SI, exceto potência (HP) e deslocamento/potência (kg/HP), que seguem o rótulo deste modelo. Célula em branco significa que a fonte não informa o dado — nunca que o valor é zero.

| PARÂMETRO | UNID. | B&B Yacht Designs (Graham Byrnes) Spindrift 12 | Chesapeake Light Craft (John C. Harris) Passagemaker Dinghy | Chesapeake Light Craft (John C. Harris) Skerry | Iain Oughtred Designs Acorn Dinghy 10' 2'' (Puffin) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Embarcação (estaleiro / modelo) |  | B&B Yacht Designs (Graham Byrnes) Spindrift 12 (2014) | Chesapeake Light Craft (John C. Harris) Passagemaker Dinghy (2016) | Chesapeake Light Craft (John C. Harris) Skerry (2023) | Iain Oughtred Designs Acorn Dinghy 10' 2'' (Puffin) (2025) |  |  |
| Comprimento total (LOA) | m | 3,66 | 3,53 | 4,57 | 3,10 |  |  |
| Comprimento na linha d'água (LWL) | m |  |  |  | 3,00 |  |  |
| Boca máxima (BOA) | m | 1,37 | 1,42 | 1,37 | 1,27 |  |  |
| Calado | m |  | 0,15 | 0,13 | 0,15 |  |  |
| Deslocamento | kg | 48 | 43 | 43 | 45 |  |  |
| Ângulo de V do fundo (deadrise) | graus |  |  |  |  |  |  |
| Potência instalada | HP |  |  |  |  |  |  |
| Motorização (marca / modelo / qtd.) | — |  |  |  |  |  |  |
| Área vélica (se veleiro) | m² | 7,90 | 5,76 | 5,20 | 4,46 |  |  |
| Combustível | L |  |  |  |  |  |  |
| Água doce | L |  |  |  |  |  |  |
| Velocidade máxima | nós |  |  |  |  |  |  |
| Velocidade de cruzeiro | nós |  |  |  |  |  |  |
| Autonomia | MN |  |  |  |  |  |  |
| RAZÕES — calcular |  |  |  |  |  |  |  |
| LOA / BOA | — | 2,67 | 2,48 | 3,33 | 2,44 |  |  |
| Razão desloc.-comprimento (DLR) | — |  |  |  | 47 |  |  |
| Deslocamento / Potência | kg/HP |  |  |  |  |  |  |

DLR = Δ[t.long.] / (0,01 × LWL[pés])³      •      Deixe em branco os dados não informados na fonte.

5. Leitura paramétrica

A comparação entre os similares revela uma faixa de comprimento de 10 a 15 pes (3,10 m a 4,57 m) e boca entre 1,27 m e 1,42 m, resultando em razões LOA/BOA entre 2,47 (Passagemaker) e 3,34 (Skerry). O peso do casco cru varia estritamente entre 41 kg e 54 kg nos barcos de compensado naval stitch-and-glue, confirmando que a meta de projeto (< 50 kg) para varação solo é perfeitamente viável. A área vélica varia de 4,45 m² a 7,90 m², sendo a faixa de 5,5 a 7,5 m² a ideal para navegação segura com ventos patagônicos.

6. Recomendação preliminar para a embarcação nova

Para o barco do Juan Pedro Gandini, recomenda-se LOA de 3,80 m (12,5 pes), BOA de 1,42 m (4,65 pes), peso de casco cru em torno de 45 kg em compensado naval 6 mm, e área vélica de 6,5 m² a 7,5 m² em armação Catboat (mastro autoportante) com rizamento rápido.

7. Lacunas e observações

• B&B Yacht Designs (Graham Byrnes) Spindrift 12 (2014) — lacunas: Comprimento na linha d'agua (LWL), Calado, Pontal (fundo ate o conves), Potencia instalada, Velocidade maxima, Velocidade de cruzeiro, Autonomia

• Chesapeake Light Craft (John C. Harris) Passagemaker Dinghy (2016) — lacunas: Comprimento na linha d'agua (LWL), Pontal (fundo ate o conves), Potencia instalada, Velocidade maxima, Velocidade de cruzeiro, Autonomia

• Chesapeake Light Craft (John C. Harris) Skerry (2023) — lacunas: Comprimento na linha d'agua (LWL), Pontal (fundo ate o conves), Potencia instalada, Velocidade maxima, Velocidade de cruzeiro, Autonomia

• Iain Oughtred Designs Acorn Dinghy 10' 2'' (Puffin) (2025) — lacunas: Pontal (fundo ate o conves), Potencia instalada, Velocidade maxima, Velocidade de cruzeiro, Autonomia

Todos os dados foram extraídos de publicações técnicas oficiais dos projetistas/estaleiros (B&B Yacht Designs, Chesapeake Light Craft, Small Boats Magazine e WoodenBoat). Valores ausentes de deslocamento em plena carga foram mantidos em branco conforme norma de fidelidade.

8. Fontes consultadas

• B&B Yacht Designs (Graham Byrnes) Spindrift 12 — Small Boats Magazine - Spindrift 12 (Matthew P. Murphy) — 2014-08-15 | acesso em 2026-09-15 — https://smallboatsmonthly.com/article/spindrift-12/

• B&B Yacht Designs (Graham Byrnes) Spindrift 12 — B&B Yacht Designs - Spindrift Series — sem data identificavel | acesso em 2026-09-15 — https://bandbyachtdesigns.com/spindrift

• Chesapeake Light Craft (John C. Harris) Passagemaker Dinghy — Chesapeake Light Craft - Passagemaker Specifications — sem data identificavel | acesso em 2026-09-15 — https://clcboats.com/products/passagemaker-take-apart

• Chesapeake Light Craft (John C. Harris) Passagemaker Dinghy — Small Boats Monthly - Passagemaker Dinghy (Ken Textor) — 2016-02-01 | acesso em 2026-09-15 — https://smallboatsmonthly.com/article/passagemaker-dinghy/

• Chesapeake Light Craft (John C. Harris) Skerry — Small Craft Advisor - Boat Review: CLC Skerry — 2023-01-23 | acesso em 2026-09-15 — https://smallcraftadvisor.substack.com/p/boat-review-clc-skerry

• Iain Oughtred Designs Acorn Dinghy 10' 2'' (Puffin) — Small Boats Monthly - 10' 2'' Acorn Dinghy Design — 2025-06-01 | acesso em 2026-09-15 — https://smallboatsmonthly.com/article/10-2-acorn-dinghy/

• Iain Oughtred Designs Acorn Dinghy 10' 2'' (Puffin) — Oughtred Boats - Dinghies Catalogue — sem data identificavel | acesso em 2026-09-15 — https://www.oughtredboats.com/mainpages/dinghies.html