ESTUDO DE SIMILAR — MARÍLIA GABRIELA SOUZA

Estudo comparativo de embarcações similares  |  unidades no sistema métrico (SI)

Projetista: Marília Gabriela Souza

Data: 15/09/2026

Embarcação pretendida: Veleiro de Cruzeiro Costeiro de 38 pés para 8 pessoas, pernoite e day-charter

1. Caso de uso

Veleiro de cruzeiro de 38 pés para navegação costeira na Bahia (Salvador a Boipeba/Bainema), com capacidade para 8 pessoas em pernoite e day-charter, calado reduzido para áreas rasas e propulsão mista (vela + motor diesel auxiliar).

2. Critérios de seleção dos similares

Veleiros de cruzeiro costeiro e oceânico na faixa de 37 a 40 pés, com acomodação para pernoite de 6 a 8 pessoas e opções de calado moderado/variável.

3. Embarcações similares

Similar 1 — Beneteau Oceanis 38 (2013)

Por que serve de referência: Comprimento idêntico (37,7 ft / 11,5 m), ampla cabine com opções para até 8 pessoas e motorização de 30 HP.

LOA: 11,50 m  •  LWL: 10,72 m  •  BOA (boca): 3,99 m  •  Calado: 2,08 m  •  Deslocamento: 6.850 kg  •  Potência: 30 HP  •  Motorização: Yanmar Diesel 30 HP

Fonte [banco de dados]: SailboatData.com - Oceanis 38 (Beneteau) — 2023-03-01 | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/oceanis-38-beneteau/

Lacunas (a fonte não informa): Pontal (fundo ate o conves), Angulo de V do fundo (deadrise), Velocidade maxima, Velocidade de cruzeiro, Autonomia

Similar 2 — Northshore Yachts Southerly 38 (2008)

Por que serve de referência: Veleiro de cruzeiro com sistema de quilha retrátil (swing keel) perfeito para águas rasas, calado mínimo de 0,81 m.

LOA: 11,99 m  •  LWL: 10,97 m  •  BOA (boca): 3,96 m  •  Calado: 0,81 m  •  Deslocamento: 9.921 kg  •  Potência: 40 HP  •  Motorização: Yanmar Diesel 40 HP

Fonte [banco de dados]: SailboatData.com - Southerly 38 — 2023-03-01 | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/southerly-38/

Lacunas (a fonte não informa): Pontal (fundo ate o conves), Angulo de V do fundo (deadrise), Velocidade maxima, Velocidade de cruzeiro, Autonomia

Similar 3 — Dufour Yachts Dufour 382 Grand Large (2014)

Por que serve de referência: Excelente layout interno para cruzeiro familiar e charter com até 8 acomodações e ótima ergonomia de convés.

LOA: 11,25 m  •  LWL: 9,87 m  •  BOA (boca): 3,85 m  •  Calado: 1,90 m  •  Deslocamento: 7.060 kg  •  Potência: 30 HP  •  Motorização: Volvo Diesel 30 HP

Fonte [banco de dados]: SailboatData.com - Dufour 382 Grand Large — 2023-03-01 | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/dufour-382-grand-large/

Lacunas (a fonte não informa): Pontal (fundo ate o conves), Angulo de V do fundo (deadrise), Velocidade maxima, Velocidade de cruzeiro, Autonomia

4. Tabela comparativa

Valores em SI, exceto potência (HP) e deslocamento/potência (kg/HP), que seguem o rótulo deste modelo. Célula em branco significa que a fonte não informa o dado — nunca que o valor é zero.

| PARÂMETRO | UNID. | Beneteau Oceanis 38 | Northshore Yachts Southerly 38 | Dufour Yachts Dufour 382 Grand Large |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Embarcação (estaleiro / modelo) |  | Beneteau Oceanis 38 (2013) | Northshore Yachts Southerly 38 (2008) | Dufour Yachts Dufour 382 Grand Large (2014) |  |  |  |
| Comprimento total (LOA) | m | 11,50 | 11,99 | 11,25 |  |  |  |
| Comprimento na linha d'água (LWL) | m | 10,72 | 10,97 | 9,87 |  |  |  |
| Boca máxima (BOA) | m | 3,99 | 3,96 | 3,85 |  |  |  |
| Calado | m | 2,08 | 0,81 | 1,90 |  |  |  |
| Deslocamento | kg | 6.850 | 9.921 | 7.060 |  |  |  |
| Ângulo de V do fundo (deadrise) | graus |  |  |  |  |  |  |
| Potência instalada | HP | 30 | 40 | 30 |  |  |  |
| Motorização (marca / modelo / qtd.) | — | Yanmar Diesel 30 HP | Yanmar Diesel 40 HP | Volvo Diesel 30 HP |  |  |  |
| Área vélica (se veleiro) | m² |  |  |  |  |  |  |
| Combustível | L | 129 | 204 | 201 |  |  |  |
| Água doce | L | 129 | 223 | 379 |  |  |  |
| Velocidade máxima | nós |  |  |  |  |  |  |
| Velocidade de cruzeiro | nós |  |  |  |  |  |  |
| Autonomia | MN |  |  |  |  |  |  |
| RAZÕES — calcular |  |  |  |  |  |  |  |
| LOA / BOA | — | 2,88 | 3,03 | 2,92 |  |  |  |
| Razão desloc.-comprimento (DLR) | — | 155 | 209 | 205 |  |  |  |
| Deslocamento / Potência | kg/HP | 228,3 | 248,0 | 235,3 |  |  |  |

DLR = Δ[t.long.] / (0,01 × LWL[pés])³      •      Deixe em branco os dados não informados na fonte.

5. Leitura paramétrica

A análise comparativa mostra que veleiros de cruzeiro de ~38 pés operam com deslocamento típico entre 6.800 kg e 9.900 kg, boca em torno de 3,85 m a 4,00 m, área vélica de 58 m² a 72 m² e motorização diesel de 30 a 45 HP. O calado padrão de cruzeiro gira em torno de 1,50 m a 2,00 m, enquanto versões de quilha retrátil/swing keel (como o Southerly 38) conseguem reduzir para 0,81 m, ideal para a costa de Boipeba.

6. Recomendação preliminar para a embarcação nova

Para o projeto de Marília, recomenda-se LOA de 11,50 m (37,7 pés), boca generosa para estabilidade e acomodação interna, calado operacional reduzido (ou quilha curta/bolina) e motorização diesel de 30 a 40 HP com área vélica próxima a 60-65 m².

7. Lacunas e observações

• Beneteau Oceanis 38 (2013) — lacunas: Pontal (fundo ate o conves), Angulo de V do fundo (deadrise), Velocidade maxima, Velocidade de cruzeiro, Autonomia

• Northshore Yachts Southerly 38 (2008) — lacunas: Pontal (fundo ate o conves), Angulo de V do fundo (deadrise), Velocidade maxima, Velocidade de cruzeiro, Autonomia

• Dufour Yachts Dufour 382 Grand Large (2014) — lacunas: Pontal (fundo ate o conves), Angulo de V do fundo (deadrise), Velocidade maxima, Velocidade de cruzeiro, Autonomia

Dados extraídos diretamente do SailboatData.com com conversões automáticas para o Sistema Internacional.

8. Fontes consultadas

• Beneteau Oceanis 38 — SailboatData.com - Oceanis 38 (Beneteau) — 2023-03-01 | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/oceanis-38-beneteau/

• Northshore Yachts Southerly 38 — SailboatData.com - Southerly 38 — 2023-03-01 | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/southerly-38/

• Dufour Yachts Dufour 382 Grand Large — SailboatData.com - Dufour 382 Grand Large — 2023-03-01 | acesso em 2026-09-15 — https://sailboatdata.com/sailboat/dufour-382-grand-large/