ESTUDO DE SIMILAR — SIDINEI COSTA

Estudo comparativo de embarcações similares  |  unidades no sistema métrico (SI)

Projetista: Sidinei Costa

Data: 2026-09-17

Embarcação pretendida: Costa Cruiser Oceânica 25 v4.2 — Pocket Ocean Cruiser de 7,55 m (LOA), LWL ~7,20 m, BOA ~2,45 m, propulsão elétrica 30-40 kW, quilha retrátil KSS (0,48 m a 2,10 m, bulbo 425 kg), área vélica ~40 m² com Easy Sailing (bujarrona autovirante e single-line reefing), 2 cabines duplas + banheiro independente + Beach Club, transportável em reboque.

1. Caso de uso

Veleiro cabinado de 7,55 m (Design Basis G2 v4.2) voltado para cruzeiro oceânico e costeiro autônomo (rota Salvador-BA a Fernando de Noronha-PE), operando com condição de referência de 2.450 kg (DLR ~183), pernoite para até 6-7 pessoas (Ocean-7), comando facilitado solo/dupla pelo conceito Easy Sailing, acesso a águas rasas (calado 0,48 m recolhido) e transporte rodoviário.

2. Critérios de seleção dos similares

Veleiros de cruzeiro rápido e pocket cruisers offshore de 6,5 a 9,6 m com foco em cruzeiro de alto mar, quilha retrátil/calado variável ou manobra facilitada Easy Sailing, construção em compósito ou fibra e arranjo cabinado.

3. Embarcações similares

Similar 1 — Hanse Yachts Hanse 315 (2016)

Por que serve de referência: Referência internacional em cruzeiro de alto conforto com conceito Easy Sailing (bujarrona autovirante, condução de cabos para o timoneiro e operação em solitário sem esforço).

LOA: 9,62 m  •  LWL: 8,70 m  •  BOA (boca): 3,35 m  •  Calado: 1,85 m  •  Deslocamento: 4.700 kg  •  Potência: 12 HP  •  Motorização: Inboard Diesel 12 HP

Fonte [banco de dados]: SailboatData - Hanse 315 — sem data identificavel | acesso em 2026-10-14 — https://sailboatdata.com/sailboat/hanse-315/

Lacunas (a fonte não informa): Pontal (fundo ate o conves), Altura livre interna (pe-direito), Tanque de dejetos (aguas negras), Angulo de V do fundo (deadrise)

Similar 2 — Marée Haute Django 6.70 (2012)

Por que serve de referência: Projeto francês oceânico derivado do Mini 6.50 com quilha retrátil e lemes duplos para águas rasas e travessias rápidas.

LOA: 6,70 m  •  LWL: 6,50 m  •  BOA (boca): 2,99 m  •  Calado: 1,60 m  •  Deslocamento: 1.000 kg  •  Potência: 6 HP  •  Motorização: Motor de popa 4-6 HP (Gasolina)

Outros dados publicados — Altura livre interna (pe-direito): 1,50 m

Fonte [banco de dados]: SailboatData - Django 6.70 — sem data identificavel | acesso em 2026-09-17 — https://sailboatdata.com/sailboat/django-670/

Lacunas (a fonte não informa): Pontal (fundo ate o conves), Combustivel, Agua doce, Tanque de dejetos (aguas negras), Angulo de V do fundo (deadrise)

Similar 3 — Beneteau / Seascape First 24 SE (2017)

Por que serve de referência: Pocket cruiser moderno de alto desempenho, transportável em reboque rodoviário com quilha retrátil de bulbo de chumbo e duplo leme.

LOA: 7,29 m  •  BOA (boca): 2,50 m  •  Calado: 2,00 m  •  Deslocamento: 920 kg  •  Potência: 4 HP  •  Motorização: Motor de popa 2-4 HP

Fonte [banco de dados]: SailboatData - First 24 SE — sem data identificavel | acesso em 2026-09-17 — https://sailboatdata.com/sailboat/first-24-se-beneteau/

Lacunas (a fonte não informa): Comprimento na linha d'agua (LWL), Pontal (fundo ate o conves), Altura livre interna (pe-direito), Combustivel, Agua doce, Tanque de dejetos (aguas negras), Angulo de V do fundo (deadrise)

Similar 4 — Bente Yachts Bente 24 (2014)

Por que serve de referência: Mesmo comprimento total (7,55 m), pocket cruiser moderno com doghouse rígido para proteção oceânica, alta habitabilidade e linhas modernas.

LOA: 7,55 m  •  LWL: 7,15 m  •  BOA (boca): 2,75 m  •  Calado: 1,45 m  •  Deslocamento: 1.400 kg

Fonte [banco de dados]: SailboatData - Bente 24 — sem data identificavel | acesso em 2026-09-17 — https://sailboatdata.com/sailboat/bente-24/

Lacunas (a fonte não informa): Pontal (fundo ate o conves), Altura livre interna (pe-direito), Combustivel, Agua doce, Tanque de dejetos (aguas negras), Angulo de V do fundo (deadrise), Potencia instalada, Motorizacao (marca / modelo / qtd.)

Similar 5 — RM Yachts / Fora Marine RM 890 (2013)

Por que serve de referência: Referência internacional em cruzeiro oceânico de longo curso construído em compósito de compensado naval e epóxi (wood/epoxy), hard chine e duplo leme.

LOA: 8,90 m  •  LWL: 8,80 m  •  BOA (boca): 3,42 m  •  Calado: 1,90 m  •  Deslocamento: 3.200 kg  •  Motorização: Inboard Diesel

Fonte [banco de dados]: SailboatData - RM 890 — sem data identificavel | acesso em 2026-09-17 — https://sailboatdata.com/sailboat/rm-890/

Lacunas (a fonte não informa): Pontal (fundo ate o conves), Altura livre interna (pe-direito), Tanque de dejetos (aguas negras), Angulo de V do fundo (deadrise), Potencia instalada

4. Tabela comparativa

Valores em SI, exceto potência (HP) e deslocamento/potência (kg/HP), que seguem o rótulo deste modelo. Célula em branco significa que a fonte não informa o dado — nunca que o valor é zero.

| PARÂMETRO | UNID. | Hanse Yachts Hanse 315 | Marée Haute Django 6.70 | Beneteau / Seascape First 24 SE | Bente Yachts Bente 24 | RM Yachts / Fora Marine RM 890 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Embarcação (estaleiro / modelo) |  | Hanse Yachts Hanse 315 (2016) | Marée Haute Django 6.70 (2012) | Beneteau / Seascape First 24 SE (2017) | Bente Yachts Bente 24 (2014) | RM Yachts / Fora Marine RM 890 (2013) |  |
| Comprimento total (LOA) | m | 9,62 | 6,70 | 7,29 | 7,55 | 8,90 |  |
| Comprimento na linha d'água (LWL) | m | 8,70 | 6,50 |  | 7,15 | 8,80 |  |
| Boca máxima (BOA) | m | 3,35 | 2,99 | 2,50 | 2,75 | 3,42 |  |
| Calado | m | 1,85 | 1,60 | 2,00 | 1,45 | 1,90 |  |
| Deslocamento | kg | 4.700 | 1.000 | 920 | 1.400 | 3.200 |  |
| Ângulo de V do fundo (deadrise) | graus |  |  |  |  |  |  |
| Potência instalada | HP | 12 | 6 | 4 |  |  |  |
| Motorização (marca / modelo / qtd.) | — | Inboard Diesel 12 HP | Motor de popa 4-6 HP (Gasolina) | Motor de popa 2-4 HP |  | Inboard Diesel |  |
| Área vélica (se veleiro) | m² | 46,92 | 33,00 | 30,30 | 27,87 | 49,98 |  |
| Combustível | L | 98 |  |  |  | 61 |  |
| Água doce | L | 231 |  |  |  | 121 |  |
| Velocidade máxima | nós |  |  |  |  |  |  |
| Velocidade de cruzeiro | nós |  |  |  |  |  |  |
| Autonomia | MN |  |  |  |  |  |  |
| RAZÕES — calcular |  |  |  |  |  |  |  |
| LOA / BOA | — | 2,87 | 2,24 | 2,92 | 2,75 | 2,60 |  |
| Razão desloc.-comprimento (DLR) | — | 199 | 101 |  | 107 | 131 |  |
| Deslocamento / Potência | kg/HP | 393,8 | 166,7 | 230,0 |  |  |  |

DLR = Δ[t.long.] / (0,01 × LWL[pés])³      •      Deixe em branco os dados não informados na fonte.

5. Leitura paramétrica

A evolução do Costa Cruiser para 7,55 m (LWL ~7,20 m) posiciona o projeto em harmonia paramétrica ideal com os melhores similares da categoria: o DLR cai para ~183 (na condição de 2.450 kg), situando-se próximo ao Bente 24 (LOA 7,55 m / BOA 2,75 m) e do Django 7.70. O RM 890 confirma a robustez construtiva de compensado naval e epóxi (ply/epoxy) para navegação oceânica. A incorporação do Hanse 315 traz a referência do conceito Easy Sailing e da bujarrona autovirante: enquanto o Hanse 315 pesa 4.700 kg com boca de 3,35 m e quilha fixa profunda (1,85 m), o Costa Cruiser 25 alcança habitabilidade e cockpit inteligente similares em um porte muito mais ágil (2.450 kg), transportável em reboque e com calado variável de 0,48 m a 2,10 m.

6. Recomendação preliminar para a embarcação nova

Adotar as tecnologias de Easy Sailing do similar Hanse: (1) bujarrona autovirante (self-tacking jib) com trilho curvo embutido à vante do mastro, dispensando manobra manual de escotas ao cambar; (2) condução embutida de todos os cabos (adriças, rizes e escotas) por canaletas no teto da cabine até os stoppers/catracas junto ao posto de comando; (3) sistema de rize de linha única (single-line reefing) para os 2 primeiros rizes da mestra, permitindo encurtar o pano sem sair do cockpit. Reforçar o convés estruturalmente na base do trilho de bujarrona.

7. Lacunas e observações

• Hanse Yachts Hanse 315 (2016) — lacunas: Pontal (fundo ate o conves), Altura livre interna (pe-direito), Tanque de dejetos (aguas negras), Angulo de V do fundo (deadrise)

• Marée Haute Django 6.70 (2012) — lacunas: Pontal (fundo ate o conves), Combustivel, Agua doce, Tanque de dejetos (aguas negras), Angulo de V do fundo (deadrise)

• Beneteau / Seascape First 24 SE (2017) — lacunas: Comprimento na linha d'agua (LWL), Pontal (fundo ate o conves), Altura livre interna (pe-direito), Combustivel, Agua doce, Tanque de dejetos (aguas negras), Angulo de V do fundo (deadrise)

• Bente Yachts Bente 24 (2014) — lacunas: Pontal (fundo ate o conves), Altura livre interna (pe-direito), Combustivel, Agua doce, Tanque de dejetos (aguas negras), Angulo de V do fundo (deadrise), Potencia instalada, Motorizacao (marca / modelo / qtd.)

• RM Yachts / Fora Marine RM 890 (2013) — lacunas: Pontal (fundo ate o conves), Altura livre interna (pe-direito), Tanque de dejetos (aguas negras), Angulo de V do fundo (deadrise), Potencia instalada

Django 6.70, First 24 SE, Bente 24, RM 890 e Hanse 315 foram compilados a partir de registros do SailboatData. O projeto Costa Cruiser 25 v4.2 integra o conceito de manobra facilitada do Hanse 315 preservando a vocação de águas rasas e transportabilidade rodoviária.

8. Fontes consultadas

• Hanse Yachts Hanse 315 — SailboatData - Hanse 315 — sem data identificavel | acesso em 2026-10-14 — https://sailboatdata.com/sailboat/hanse-315/

• Marée Haute Django 6.70 — SailboatData - Django 6.70 — sem data identificavel | acesso em 2026-09-17 — https://sailboatdata.com/sailboat/django-670/

• Beneteau / Seascape First 24 SE — SailboatData - First 24 SE — sem data identificavel | acesso em 2026-09-17 — https://sailboatdata.com/sailboat/first-24-se-beneteau/

• Bente Yachts Bente 24 — SailboatData - Bente 24 — sem data identificavel | acesso em 2026-09-17 — https://sailboatdata.com/sailboat/bente-24/

• RM Yachts / Fora Marine RM 890 — SailboatData - RM 890 — sem data identificavel | acesso em 2026-09-17 — https://sailboatdata.com/sailboat/rm-890/